Глава 8. Обстановки на территории объекта экономики, в жилых зонах после применения обычных средств поражения

8.1. Понятие об очаге поражения и краткая характеристика поражающих факторов обычных средств

Очагом поражения обычным оружием называется территория, в пределах которой при массированном воздействии противником обычными средствами поражения (ОСП) в городах и областях экономики возникают массовые  поражения людей, большие по масштабам разрушения зданий и сооружений, пожары и гибель сельскохозяйственных животных. В отличии от очага ядерного поражения этот очаг носит не сплошной, а местный (локальный) характер. При воздействии противником  ОСП по городам они могут возникать на важных объектах экономики, а также в пределах жилой застройки. При этом воздействие будет осуществляться выборочно, в первую очередь будут поражаться пожаро-, взрыво-, химически- и радиационно-опасные объекты.

Очаги поражения подразделяют на простые и сложные (комбинированные). Простые характеризуются одновременным применением только фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов. Сложные - одновременным применением различных типов боеприпасов.

Воздействие боеприпасов на людей, здания и сооружения подразделяются на прямое и косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием поражающих факторов: ударное или пробивное действие; действие взрывной и воздушной ударной волны; осколочное и огневое действие.

Ударное действие характерно для всех типов боеприпасов, но наибольшую опасность представляют специально созданные, для поражения этим поражающим фактором бронебойные и бетонобойные боеприпасы.

Действием взрывной волны характеризуются фугасные боеприпасы и боеприпасы объемного взрыва. Взрывная волна вызывает разрушения и выброс материалов среды за счет выделения большого количества нагретых газов с температурой до 50000 и давлением до 20000 кгс/см2.

Действие воздушной ударной волны также характерно для боеприпасов объемного взрыва и фугасных боеприпасов. Воздушная ударная волна вызывает разрушения за счет движения воздуха. Длительность действия этой волны в 10 и более раз меньше длительности действий воздушной ударной волны ядерного взрыва. Поэтому разрушающие действия воздушной ударной волны от взрыва обычного боеприпаса значительно меньше, чем действие воздушной ударной волны ядерного взрыва. При воздействии боеприпасов объемного взрыва здания, сооружения могут быть разрушены в результате действия воздушной ударной волны, а также затекание газовоздушной смеси во входы, каналы воздухоснабжения с последующей детонацией.

Осколочные поражения и огневое воздействие возникают от взрыва всех типов боеприпасов, но наибольшую опасность поражения этим факторам представляют специальные, осколочные и зажигательные боеприпасы. Показателями зажигательных средств являются время горения (от 5 до 15 мин.) и температура горения (от 12000 до 30000). Показателями осколочных боеприпасов являются плотность осколков и дальность их разлета.

Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: пожары; загазованность; катастрофическое затопление территории и мест проведения АСДНР фекалиями и водой; заражение территорий СДЯВ (АХОВ).

8.2. Поражающее действие обычных средств поражения на здания, сооружения, промышленные и жилые зоны

Разрушение зданий и сооружений в очаге поражения возможно как при прямом попадании, так и при взрыве вблизи них. Разрушения больших зданий (как по размерам в плане, так и по высоте) обычными средствами поражения будет носить, как правило, локальный характер. При этом часть здания может быть полностью разрушена, в то же время оставшаяся часть может не иметь каких-либо серьезных повреждений.

Принято считать, что здания могут получить полное, сильное, среднее и слабое разрушение. Полное разрушение характеризуется разрушением и обрушением от 50 до 100% объема зданий, сильное - разрушением от 30 до 50% объема зданий, среднее - до 30%, при этом подвалы сохраняются, часть помещений здания пригодна для использования. Слабое разрушение характеризуется разрушением второстепенных элементов здания (оконных, дверных заполнений и перегородок, при этом здание после небольшого ремонта может быть использовано. При оценке характера разрушений в очаге поражения необходимо учитывать, что наиболее стойким к воздействию взрыва являются кирпичные здания с массивными стенами, с большим количеством внутренних перегородок, а также промышленные здания со стальным или железобетонным каркасом. Панельные здания при тех же условиях получают большую степень разрушения.

Радиус разрушения зданий в городе (Rр) при взрыве фугасного боеприпаса может быть определен исходя из условия, что энергия взрывной (сферической) ударной волны, действующей на площадь преграды удаленной от центра взрыва на расстояние равном радиусу разрушения (Ев), больше или равна энергии, необходимой для разрушения преграды (Ups).

Известно, что Ев=Ео⋅η⋅Gэф4π⋅Rp2⋅S

где: Е0 – энергия, выделяющаяся при взрыве 1 кг ВВ;

η – коэффициент, учитывающий долю энергии, идущей на разрушение;

Gэф = Кэф · G – эффективная мощность взрыва ВВ, приведенная к тротилу;

Uр – энергия, вызывающая заданную степень разрушения преграды;

d – толщина конструкций преграды (стены).

Приравнивая Ев = Ups, получим R2=Eo⋅η⋅GэфUp⋅d⋅4π ,

тогда R=Eoη4π⋅UpGэффd,

при известных Ео, η и Uр получим

R=KGýd  , м                                              (8.1)

Gэф - вес заряда взрывчатого материала (ВМ) в боеприпасе, приведен к весу тротила и равный:

Gэф = G Kэф , кг                                              (8.2)

В формулах 7.1 и 7.2:

Кэф - коэффициент эффективности ВВ (для тритонала Кэф=1,53);

К - коэффициент, зависящий от  применяемого ВМ и материала строительной конструкции принимается:

при расчете разрушений отдельного здания: К=0,6 - для кирпичных;

К=0,25 - для железобетонных конструкций;

при оперативном определении разрушении на объекте экономики и в жилой застройки принимается усредненное значение К=0,50,6.

d - толщина стен, принимают:

d=0,3 м - для панельных зданий и d=0,5 -  для кирпичных зданий.

G - вес заряда ВМ в применяемом противником боеприпасе, кг;

Кэф - коэффициент эффективности ВМ по отношению к тротилу, принимается по таблице 8.1

Таблица 8.1

| Вид ВМ | Тротил | Трито-нал | Грему-чая ртуть | ТНРС | Гексо-ген | ТЭН | Тетрил | Амма-тол | Аммон. селитра | Дым-ный порох |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кэф | 1,0 | 1,53 | 0,41 | 0,39 | 1,3 | 1,39 | 1,12 | 0,99 | 0,34 | 0,66 |

Вес заряда боеприпаса можно определить по табл. 8.2.

Таблица 8.2

Вес G заряда ВМ в боеприпасах.

| Калибр авиабомбы фунтов Индекс ракеты | Все ВВ, кг (тритонал) | Число разрушаемых перекрытий, ед |
| --- | --- | --- |
| 100 | 28 | 1-2 |
| 250 | 62 | 1-2 |
| 500 | 128 | 2-3 |
| 750 | 177 | 3-4 |
| 1000 | 270 | 4-5 |
| 2000 | 536 | 4-5 |
| 3000 | 896 | 7-8 |
| УР “Булпап” | 170 (тротил) | 4-5 |
| УР “Мейверик” | - | 1-2 |
| УР “Мартель” | 55 | 2-3 |

Ориентировочно, для оперативных расчетов иногда можно принять, что вес заряда ВМ в боеприпасе равен одной четвертой от калибра боеприпаса в фунтах.

Защитные сооружения могут так же разрушаться как при прямом попадании боеприпаса, так и при взрыве боеприпасов вблизи них.

Встроенные защитные сооружения при прямом попадании боеприпаса в здание разрушаются при условии, если взрыв произошел на поверхности перекрытия защитного сооружения, то есть при пробивании боеприпасом всех  междуэтажных перекрытий здания.

Отдельно стоящее сооружение при прямом попадании боеприпаса будет разрушено.

Радиус разрушения при взрыве на поверхности защитной толщи перекрытия убежища можно определить по формуле:

r=m⋅K⋅3Gý , м                                           (8.3)

где m - коэффициент, учитывающий забивку, принимается равным от 1 до 1,3. При отсутствии грунтовой засыпки m=1,0;

К- коэффициент податливости материала разрушению взрывом (для железобетона К=0,3).

Поражающее действие обычного оружия на промышленные и жилые зоны оценивается степенью поражения этих зон. При этом под промышленной и жилой зоной следует понимать отдельные объекты экономики или жилые массивы.

Степень поражения зоны Д определяется как отношение площади промышленной или жилой зоны Sp, оказавшейся в пределах полных и сильных разрушений застройки, к площади застройки рассматриваемой зоны Sз:

Д = SpS - для объекта экономики;                                       (8.4)

Д = SpSж - для жилой зоны.

Здесь:  Sр=p⋅Rp2,  Sз= Sоб

Sоб - площадь объекта экономики;

  - плотность застройки;

Sж.з – плотность жилой зоны.

В зависимости от величины степени поражения Д считают, что промышленная и жилая зона может получить четыре степени разрушения: слабую, среднюю, сильную и полную (см. таблицу 8.3), исходя из этих условий и оцениваются показатели  обстановки на объекте.

Показатели обстановки для жилой зоны при прогнозировании определяются исходя из условия, что каждая из жилых зон может получить степень поражения равную 0,3 и 0,7.

Характер разрушения промышленной и жилой зоны в зависимости от степени поражения можно определить по таблице 8.3.

Таблица 8.3

| Степень | Степень | Плотность тротила, т/км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поражения | разрушения | способ | бомбометания | Высокоточное |
|  |  | площадное | прицельное | оружие |
| менее 0,2 | слабая | 10 | 5 | 4 |
| 0,2 < Д < 0,5 | средняя | 20 | 15 | 12 |
| 0,5  Д < 0,8 | сильная | 40 | 30 | 18 |
| Д  0,8 | полная | 80 | 50 | 40 |

Из таблицы 8.3 видно, что степени поражения и разрушения объекта или жилой зоны  можно определить зная плотность тротила в т/км2 и способ бомбометания.

8.3. Прогнозирование инженерной обстановки в промышленной

и жилой зонах.

Обстановка, которая может возникнуть после применения противником обычных средств поражения, оценивается в три этапа. На первом этапе осуществляется прогноз обстановки в мирное время с целью обоснованного планирования мероприятий ГО, определения сил и средств для проведения АСДНР в очаге поражения. На втором этапе оценка обстановки производится сразу после получения органами управления ГО данных о воздействии противника с целью подготовки предложений для принятия решения начальником ГО. На этом этапе уточняются результаты прогнозирования последствий нападения противника, полученные при заблаговременной оценке обстановки.     И на третьем этапе осуществляется уточнение обстановки с учетом данных разведки.

Для оценки обстановки на первом этапе принимаются предпосылки: варианты загрузки средств доставки с учетом наиболее эффективного воздействия противником по объектам; бомбометание по объектам экономики осуществляется прицельно по наиболее важным элементам; по жилой зоне бомбометание производится как по площадной цели; поражение категорированных промышленных объектов осуществляется высокоточным оружием; к моменту нападения противника все защитные сооружения приведены в готовность и заполнены по нормам . На первом и втором этапах определение  показателей осуществляется исходя из степени поражения объекта определенной по формуле (8.4).

При этом площадь разрушения (Sр) определяется по формуле

Sp = Sp.бп. Nc  nбп                                                                           (8.5)

Здесь:  Sp.бп. =Rp2, Nc  - количество самолетов, nбп  - количество боеприпасов.

S3 в формуле (  ) определяется исходя из площади объекта (Sоб) и плотности застройки  в долях или процентах.

Оценка инженерной обстановки

При оценке возможной инженерной обстановки на объекте или в жилой зоне оценивается: количество разрушенных и заваленных защитных сооружений (ЗС); протяженность завалов на внутризаводских  проездах и на маршрутах ввода сил; количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС); объем завалов, подлежащих разборке для извлечения из под них пострадавших; количество участков в застройке подлежащих обрушению; трудоемкость выполнения инженерно-спасательных работ (ИСР); численность личного состава для проведения ИСР и потребное количество инженерной техники. Для определения показателей инженерной обстановки необходимо иметь исходные данные: площадь объекта или жилой зоны, плотность застройки объекта; количество убежищ и укрытий.

Количество заваленных защитных сооружений определяют по формуле:

Р = К  С, ед.                                                           (8.6)

где:      К - количество защитных сооружений, ед.;

С - коэффициент, равный относительной доле ЗС, заваленных при воздействии противника, от общего числа рассматриваемых ЗС на объекте экономики и принимается по таблице 8.4.

Таблица 8.4

Значения коэффициента «С» для защитных сооружений на объекте экономики

| Степень разрушения | Коэффициент | «С» |
| --- | --- | --- |
| объектов экономики | Для убежищ | Для укрытий |
| Слабая | 0,1 | 0,2 |
| Средняя | 0,2 | 0,4 |
| Сильная | 0,3 | 0,6 |
| Полная | 0,4 | 0,8 |

Количество разрушенных убежищ принимают в 5 раз меньше количества заваленных, а разрушенных укрытий в 4 раза меньше количества заваленных укрытий.

Протяженность заваленных внутри объектовых проездов (км) и количество аварий на КЭС (ед.) принимают в зависимости от площади объекта и степени его разрушения:

Р = Sоэ  С                                                                              (8.7)

где:   Sоэ  -  площадь объекта экономики, км2;

С   -  коэффициент, принимаемый по таблице 7.4.

Таблица 8.4

Значение коэффициента «С» (в долях)

| Степень разрушения | Коэффициент | «С» |
| --- | --- | --- |
| объекта экономики | для маршрутов ввоза сил | для КЭС |
| Средняя | 0,2 | 4 |
| Сильная | 0,3 | 6 |
| Полная | 0,4 | 12 |

Ориентировочно принимают, что пятую часть от заваленных проездов придется устраивать разравниванием по верху.

Общее количество аварий на КЭС можно распределить: на системах теплоснабжения - 15% электроснабжения, канализации и водоснабжения по 20% и газоснабжения 25%.

Количество заваленных защитных сооружений жилой зоны определяют в зависимости от ее степени поражения по формуле:

Р = К  С  Кп, ед.                                           (8.8)

где        С -  коэффициент, принимаемый по таблице 8.5;

Кп - коэффициент пересчета, равный =0,7;

Д - реальная степень поражения.

На первом этапе прогнозирования Д принимают равным 0,3 и 0,7.

Таблица 8.6

Значение коэффициента С для жилой зоны города (в долях).

| Показатели инженерной обстановки | Коэффициент |
| --- | --- |
| Количество заваленных убежищ Количество заваленных укрытий Протяженность завалов на маршрутах Количество аварий на КЭС | 0,35 0,7 0,18 1,4 |

Примечание.  Значение С соответствует степени поражения жилой зоны города Д = 0,7.

Количество разрушенных убежищ принимают в пять раз меньше заваленных, а соответствующие показатели для укрытий в 4 раза меньше количества заваленных укрытий.

Протяженность завалов на маршрутах ввода сил ГО (км) и количество аварий на КЭС (ед) оценивают в зависимости от площади рассматриваемой жилой зоны и степени ее поражения:

Р = Sж.з.     С    Кп                     (8.9)

здесь   Sж.з. - площадь жилой зоны, км2

С    - коэффициент принимается по таблице 8.6.

Распределение общего количества аварий по видам то же, что и для аварий для КЭС объектов экономики.

Анализ возможной инженерной обстановки в случае нанесения противником по объекту экономики или жилой зоне удара обычными средствами поражения показывает, что основными задачами, в этом случае, будут: вскрытие заваленных защитных сооружений и подача в них воздуха; проделывание проездов в завалах; разборка завалов для извлечения пострадавших, ликвидация аварий на КЭС, обрушение конструкций зданий в районе проведения работ.

Трудоемкость выполнения этих задач оперативно можно определить по формулам:

W..=i=1nPi⋅Vi, чел.час.                     W=i=1nPi⋅Vi, маш.час.               (8.10)

где W.. ; W - суммарная трудоемкость задач;

Pi     -   объем i-той задачи;

Vi   -   трудоемкость i-той задачи на единицу объема.

Потребное количество личного состава и инженерной техники определяется в зависимости от сроков и условий выполнения задачи.

Nc..=W..⋅nT⋅K, чел.         N=W⋅æÒ⋅æ.., ед.                         (8.11)

где  n - количество смен в сутки;

Кусл - коэффициент условий выполнения задач

Кусл  = Кт  Кзар  Кв.г. ... Кn.                                                                            (8.12)

Кт; Кзар; Кв.г. ... Кn - коэффициенты, зависящие от времени суток, зараженности местности, времени года и т.д. Обычно их значения задаются сборником нормативов.

Кт.г. - коэффициент  технической готовности, принимается равным 0,85-0,9 в зависимости от состояния техники.

Оценка пожарной обстановки.

При оценке пожарной обстановки определяется: количество участков, на которых возможно образование отдельных, сплошных пожаров и огневых штормов; обеспеченность водой для тушения пожаров на объектах ведения АСДНР; протяженность фронта огня на маршрутах ввода сил и на объектах экономики; силы и средства противопожарного обеспечения.

Оценка двух последних показателей отличается от определения соответствующих показателей при ядерном ударе. При этом ниже рекомендации по оценке приведены для условий, когда до 40% бомбовой нагрузки приходится на долю зажигательных средств.

Протяженность фронта огня на объекте оценивают по формуле:

Р = 0,24  S   K’n                                                        (8.13)

где      S     - площадь объекта (жилой зоны);

K’n -  коэффициент, определяемый по таблице 8.7.

Таблица 8.7

Значения K’n  в зависимости от степени поражения

| Степень поражения объекта (жилой зоны) (Д) | Коэффициент K’n |
| --- | --- |
| Д « 0,6 | Д / 0,6 |
| Д = 0,8 | 0,9 |
| Д = 0,8 | 0,7 |

Протяженность фронта огня на маршрутах ввода сил ГО составляет 20% от протяженности фронта огня на объектах.

Силы и средства противопожарного обеспечения АСДНР ориентировочно определяют исходя из нормы, в соответствии с которой одно пожарное отделение с пожарной машины может выполнить работу по тушению пожара на участке с фронтом огня не более 50 м.

На втором этапе, прогнозирования после нападения противника, оценку пожарной обстановки производят в кратчайший срок в течение до 30 минут, используя при этом справочник противопожарной службы ГО.

Оценка медицинской обстановки

В этой главе под оценкой медицинской обстановки понимается определение потерь населения на объектах экономики и жилых зонах с оценкой количества пострадавших, оказавшихся в завалах. Эти данные необходимы не только для расчета необходимого количества сил и средств медицинской службы для оказания первой медицинской, врачебной и специализированной помощи, но и для определения потребностей в силах и средствах для проведения инженерно-спасательных работ. Для расчета потерь необходимо иметь данные о характере и степени защищенности населения.

Математическое ожидание потерь (в дальнейшем будем называть  - потеря) населения в жилой зоне могут быть определены по формуле:

ÌN=l−1nNiCi  ,  чел.                                    (8.14)

где	Ni  - численность населения по  i-му варианту защищенности;

n  - число i-тых степеней защиты;

Сi - коэффициент потерь, равный вероятности поражения	укрываемых

(в долях) по i-му варианту защищенности при заданной степени поражения жилой

зоны, определяемой по таблице 8.6.

Потери среди рабочих и служащих объекта экономики определяются также по формуле (8.14),  в которой Сi - коэффициент потерь, равный вероятности поражения укрываемых  (в долях) по i-му варианту защищенности при заданной степени разрушения объекта экономики определяется по таблице 8.9.

Таблица 8.8

Значение коэффициента потерь « Сi » для жилой зоны

| Степень | Защищенность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поражения | незащищено |  | в убежищах |  | в укрытиях |  |
| жилой | В и д ы п о т е р ь |  |  |  |  |  |
| зоны | общ. | сан. | общ. | сан. | общ. | сан. |
| 0,1 | 4 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| 0,2 | 8 | 6 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,75 |
| 0,3 | 10 | 7,5 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,0 |
| 0,4 | 12 | 9 | 1,5 | 1,0 | 2 | 1,5 |
| 0,5 | 16 | 12 | 1,8 | 1,2 | 5 | 3,5 |
| 0,6 | 28 | 21 | 2,5 | 1,6 | 10 | 7 |
| 0,7 | 40 | 30 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 0,8 | 80 | 60 | 7 | 4,5 | 20 | 15 |
| 0,9 | 90 | 65 | 10 | 7 | 25 | 18 |
| 1,0 | 100 | 70 | 15 | 10 | 30 | 20 |

Таблица 8.9

Значение коэффициента потерь « Сi » для объекта экономики

| Степень | Защищенность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разрушения | незащищено |  | в убежищах |  | в укрытиях |  |
| промышленной зоны | В и д ы п о т е р ь |  |  |  |  |  |
| (ОЭ) | общ. | сан. | общ. | сан. | общ. | сан. |
| слабая | 8 | 3 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,4 |
| средняя | 12 | 4 | 1 | 0,3 | 3,5 | 1 |
| сильная | 80 | 25 | 2,5 | 0,8 | 30 | 10 |
| полная | 100 | 30 | 7 | 2,5 | 40 | 15 |

Количество заваленных людей принимают равным 10 % от санитарных потерь незащищенного населения  и 4 % от санитарных потерь защищенного населения.

Расчет можно провести по формулам:

N=0,1N+0,04N , чел;

W = V  Nзав, чел.час.

где	Nзав - количество заваленных людей, чел.;

Nнс - санитарные потери незащищенных людей, чел.;

Nзс - санитарные потери защищенных людей, чел.

W  - трудоемкость на откопку людей, чел.час;

V   - трудоемкость на одного человека, чел.час.

Исходные данные для прогнозирования возможной обстановки, в случае применения противником обычных средств поражения по объектам экономики, готовятся дифференцированно в зависимости от постановки решаемой задачи и от того, в каком: объектовом или в территориальном (районном, городском) звене она решается.

В случае прогнозирования обстановки органом управления (отделом, сектором) по ГОЧС объекта, исходные данные задаются возможными координатами попаданий боеприпасов противника и их характеристиками. При этом рассматривается несколько (2-3) вариантов воздействия противника с нанесением объекту ущерба 0,3; 0,5 и 0,7 (30, 50 и 70%). За точки попаданий, в этом случае принимаются наиболее важные цеха и коммуникации, от которых в большей степени зависит производственный успех всего объекта.

В том случае, когда возможная обстановка на объектах экономики рассматриваемой территории прогнозируется или оценивается территориальным (город, район) органом управления по ГОЧС, тогда воздействие противника по объектам задается указанием количества и типов участвующих в ударе носителей ОСП.

ПРИМЕР.

Исходные данные.

4 самолета F-111 нанесли удар по машиностроительному заводу и прилегающему к нему жилому микрорайону. При этом 2 самолета атаковали завод и два - микрорайон.

Возможный вариант боевой загрузки 24 ФАБ-750 или 6 ФАБ-3000. Площадь завода - 0,15 км2, плотность застройки - 30 %, площадь микрорайона - 0,08 км2. Численность рабочей смены на заводе - 3000 чел. Характеристика защищенности рабочих смотри план завода.

Исполнить: Оценить медицинскую и инженерную обстановку на заводе.

РЕШЕНИЕ :

1. Определяем радиус разрушения одной бомбой указанного калибра

ÔAçR−750=0,6⋅Gýd=0,6⋅177⋅1,530,5=14 , м

ÔAçR−3000=0,6⋅896⋅1,530,5=31 ,  м

где	d - толщина стены,

d=0,3 - железобетонной;

d=0,5 - кирпичной.

Рис.   План машиностроительного завода (учебник)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ          ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ

| Показатели | Хар-ка | № | Наименование | Нод | Тип | НРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшая работающая смена, чел | 3000 | 1 | Заводоуправление | 18 | кирп. | 100 |
|  |  | 2 | КБ и столовая | 18 | кирп. | 150 |
| Количество убежищ/вместимость, ед./чел. | 6/1400 | 3 | Помещение ВОХР | 4 | кирп. | 10 |
|  |  | 4 | Медпункт | 2 | кирп. | 20 |
| Количество укрытий (подвалов)/вместимость, ед./чел. | 3/600 | 6,7 | Склады | 12 | кирп. | 4 |
|  |  | 8 | Механический цех | 8 | карк. | 200 |
| Площадь объекта, км2 | 0,15 | 9 | Водонапорная башня | 9 | кирп. | 3 |
|  |  | 10 | ГРП | 8 | кирп. | 3 |

2. Определяем площадь разрушения от одной бомбы

SФАБ-750 = П · R2 = 3,14 ·142 = 615 м2

SФАБ-3000 =  3,14 · 312 = 3018  м2

3. Определяем суммарную площадь разрушения на заводе при различных вариантах загрузки.

SpФАБ-750 = 615 · 24 · 2 = 29520  м2

SpФАБ-3000 =3018· 6 · 2 = 36216 м2

4. Определяем степень поражения завода.

DÔÀç−750=2952045000=0,7        /степень разрушения сильная/

DÔÀç−3000=3621645000=0,8      /степень разрушения полная/

5. Определяем потери на заводе.

а) общие:

ÌN=1−lnNi⋅Ci=1400⋅0,07+600⋅0,4+1000⋅1=98+240+1000=1338 чел.

б) санитарные:

ÌN=1−lnNi⋅Ci=1400⋅0,025+600⋅0,15+1000⋅0,3=35+90+300=425 , чел.

в) безвозвратные:

1338-425=913 чел.

6. Оцениваем инженерную обстановку на объекте:

количество заваленных убежищ

Р = К  С = 6  0,4  3 уб.

количество разрушенных убежищ

Р = 3 : 5 = 0,4  1 уб.

количество заваленных укрытий

Рукр = К  Сi = 3  0,8  1 укр.

количество разрушенных укрытий (подвалов)

Р = 3 : 4 = 1 укр.

Будем считать, что рабочие, укрывающиеся в этом подвале, () оказались в завалах (600 : 3 = 200 чел.).

протяженность завалов на маршрутах

Р = Sоэ  С = 0,15  0,4 = 0,06 км = 60 м

из них высотой завала более 0,5 м составляет

Р = 60  0,2 = 12 м

количество аварий на КЭС

Р = 0,15  12 = 1,8  2  аварии

Объемы основных задач:

| № п/п | Наименование задачи | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вскрытие заваленных ЗС | ед. | 6 |  |
| 2 | Ликвидация аварий на КЭС | ав. | 2 |  |
| 3 | Проделывание проездов в завалах | м. | 60 |  |
| 4 | Откопка пострадавших из-под завалов | чел. | 200 |  |

- Определяем трудозатраты (Wобщ) и потребное количество личного состава и техники (Nл.с, Nт) для проведения ИСР. (стр. 36 нормат.)

W..=Wi..⋅n=6⋅30+50⋅2+0,06⋅30+200⋅12=2681,8»2682  чел-час.

W.=WiÒ.⋅n=6⋅6+2⋅2,5+0,06⋅10=42  маш.час.

Принимаем что спасательные работы приказано провести в течение 10 часов, в одну смену. Тогда:

N.=W.Ò=268210=268 чел.

N=WÒ=4210=4 ед.

Контрольные вопросы:

- Что понимается под очагом поражения обычным оружием? Способы воздействия обычными средствами поражения.

- Действия на людей и сооружения воздушной ударной волны.

- Как определяется степень поражения объекта площади разрушения и площади застройки?

- Как можно определить радиус разрушения от боеприпаса в здании?

- Какие показатели инженерной обстановки обычно оцениваются? Как?

- Как оценивается возможная инженерная обстановка в жилой зоне?

- Как оценивается возможная пожарная обстановка на объекте?

- Как определяются потери населения?

- Определить степень поражения объекта площадью 0,03 км2 с плотностью застройки равной 0,2. Противник применил по объекту три ФАБ-3000.